### В 89 пожарной части прошло контрольно-проверочное занятие

24.12.2019

В 89 пожарной части прошло контрольно-проверочное занятие по решению пожарно-тактической задачи в жилом секторе по теме «Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности».

«К зданиям повышенной этажности относятся общественные и жилые здания высотой от 30 до 70м., а также производственные здания с отметкой пола верхнего этажа 30 м,- рассказывает начальник пожарно-спасательного отряда Евгений Мысягин,- Здания повышенной этажности, в отличие от обычных, имеют более высокую пожарную опасность, которая обусловлена высотой, протяженностью и планировкой этажей, насыщенностью вертикальными коммуникациями и энергетическим оборудованием, наличием большого количества горючих материалов в виде конструкций, отделки, мебели и прочее».

При пожарах в высотных зданиях и комплексах возможны:

-угроза людям, находящимся на этажах, наличие среди них не способных к самостоятельному передвижению и эвакуации (в жилых зданиях - больные, престарелые, малолетние дети и др.);

-быстрое распространение горения по сгораемым конструкциям и материалам на большие площади;

-задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей эвакуации;

-распространение огня на вышерасположенные этажи через неплотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, другие коммуникации, а также путем прогрева железобетонных, металлических конструкций или выброса огня через окна и проемы;

-деформация, обрушение строительных конструкций;

-сложность и трудоемкость подачи средств тушения в верхние этажи здания;

-загромождение подъездов к зданию и несоответствие ширины подъездных путей техническим возможностям пожарной техники;

-нарушение энергоснабжения противопожарных систем и устройств, электрооборудования по управлению движения лифтами с остановкой их, как правило, на этаже пожара;

-сложность установки автолестниц и автоподъемников для проведения спасательных работ, применения иных технических средств спасения и тушения пожара, отсутствие или ограниченное количество передвижных средств (автолестниц, подъемников) с высотой вылета стрелы 80 метров;

-затруднения в использовании автолестниц на пожарах в связи с наличием развитой стилобатной части и подвальных этажей и коммуникаций.

Адрес страницы: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/true/detail/8586791.html

Управа Южнопортового района города Москвы